МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

НН ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗВІТ

виконання лабораторної роботи №2

з дисципліни “Основи електроніки ”

на тему:

“Дослідження rc-схем в частотній та часовій областях ”

Виконав:

Студент гр. КН-114

Дубницький Ю.І.

Прийняв асистент:

Борейко О.Ю.

Львів–2018

Лабораторна робота 2

Тема: Дослідження rc-схем в частотній та часовій областях

Мета роботи:

1) набуття навичок дослідження електронних схем в середовищі Multisim;

2) вивчення властивостей RC-схем та їх вплив на спотворення аналогових та імпульсних інформаційних сигналів;

3) набуття навиків дослідження амплітудно-частотних та фазочастотних характеристик (АЧХ та ФЧХ) електричних схем за допомогою віртуальних моделей вимірювальної апаратури;

4) експериментальне визначення параметрів частотно-залежних RC-схем, за яких забезпечуються допустимі спотворення інформаційних сигналів.

Хід  роботи

1.В програмі мультісім будуємо схему диференційної rc-схеми далі встановлюєм у функціональному генераторі режим генерації гармонічних сигналіва також такі параметри сигналу: частота 10 кГц, амплітуда 10 В.

Досліджуєм  частотні характеристики диференціальної схеми за допомогою вимірювача АЧХ та ФЧХ (Bode Plotter). У відповідних віконцях встановлюєм: мінімальне послаблення вихідного сигналу 𝐹=0 дБ (максимальний коефіцієнт передачі), максимальне послаблення 𝐼=−40 дБ (мінімальний коефіцієнт передачі), максимальна частота 𝑓=5 МГц, мінімальна частота 𝑓=100Гц .

Вмикаємо моделювання за допомогою візирної лінійки визначити нижню граничну частоту 𝑓н диференційної RC-схеми (частоту, на якій коефіцієнт передачі зменшується до 3 дБ).

Переводимо  Bode Plotter в режим дослідження ФЧХ. На передній панелі натиснути кнопку «Phase». Вистановлюєм  значення параметрів: F =135°, I =- 45°. Вмикаємо моделювання.

Повторити експерименти при одночасному збільшенні опору потенціометра і ємності конденсатора до 50%, а потім до 75% від номінального значення.

- 50%

2)75%

Висновки:при збільшенні опору потенціометра і ємкості конденсатора спостерігається зменшення частоти .

2.

Досліджуєм диференціюючу RC-схему в часовій області. Встановлюєм такі параметри імпульсів генератора: частота 10 кГц (період 100 мкс), заповнення (Duty cycle) 50% (тривалість імпульсів 50 мкс), амплітуда 10 В .

Виставлюєм режими осцилографа: тривалість розгортки (Time base) 20 мкс/поділка, тип функціональної залежності Y/ T, чутливість каналу «А» – 20 В/поділка, зміщення по вертикалі осцилограми сигналу каналу «А» ( Y position ) 2 под, тип входу каналу А «DC» (закритий вхід, за змінним струмом ), чутливість каналу «В» – 10 В/под., зміщення по вертикалі осцилограми сигналу каналу «В» (Y position ) – 1.2 под. Режим синхронізації – запуск вхідними сигналами, тобто сигналами каналу «А». Вмикаєм моделювання.

Зафіксуємо та проаналізуємо вихідні осцилограми. Користуючись курсорами 1 та 2 визначити величину вихідної напруги на початку і в кінці дії вхідних інформаційних сигналів. Розрахувати у відсотках спад вершини імпульсівПовторити експерименти при одночасному збільшенні опору потенціометра та ємності конденсатора до 50%, а потім до 75% від номінального значення.

1)50%

2)75%

3.

Будуємо  схему інтегруючої RC-схеми . Виставлюєм номінальну ємність конденсатора 10 нФ, та величину зміни ємності (25%). Значення опору потенціометра та встановлені відсотки залишити без змін.Досліджуєм частотні характеристики інтегруючої RC – схеми. Перевести генератор в режим формування гармонічного сигналу. Виставити амплітуду 10 В. Одержати АЧХ та ФЧХ інтегруючої RC– схеми для значень R i C (25, 50 та 100%). Визначити за допомогою Bode Plotter та розрахувати значення верхніх граничних частот.

1)Визначаємо АЧХ і ФЧХ при 25%

2)Визначаємо АЧХ і ФЧХ при 50%

3)Визначаємо АЧХ і ФЧХ при 100%

Досліджуєм  перехідні процеси в інтегруючій RC–схемі. Переводимо функціональний генератор в режим формування прямокутних імпульсів («»), виставити такі параметри імпульсів: частота 10 кГц, відсотки заповнення 50% (тобто тривалість імпульсів 5 мкс), амплітуда 10 В.

Відкриваємо передню панель осцилографа, та встановити тривалість розгортки 20мкс/под. Решту показників залишити без змін.

Вмикаємо  моделювання. Спостерігати осцилограми вхідних та вихідних імпульсів.

Повторити експерименти ще для двох значень опору потенціометра та ємностей конденсатора – 50% та 100% номінального значення.

1)25%

2)50%

3)100%

4. Будуємо схему подвійного Т-подібного мосту .

Виставлюєм значення опорів в резисторах в межах 1...10 МОм так, щоб ,і величину ємності конденсаторів в межах 1...10 нФ із співвідношенням. Це дозволяє розрахувати квазірезонансну частоту за формулою:

Переводимо функціональний генератор в режим формування тестового гармонічного сигналу (). Встановлюєм амплітуду коливання 10 В, частоту 10 Гц.

Висвітлити передню панель Bode Plotter. Виставити діапазон затухань F = 0 дБ до І = –60 дБ, смугу частот F = 10 кГц, І = 10 Гц.

Вмикаємо моделювання.Досліджуєм  АЧХ, результати вимірювань .

Перевести Bode Plotter в режим дослідження фазочастотної характеристики. Дослідити ФЧХ.

Висновки: ми досліджували rc-схем в частотній та часовій областях .Набули навичок дослідження електронних схем в середовищі Multisim. Вивчали  властивості RC-схем та їх вплив на спотворення аналогових та імпульсних інформаційних сигналів.Набули навиків дослідження амплітудно-частотних та фазочастотних характеристик (АЧХ та ФЧХ) електричних схем за допомогою віртуальних моделей вимірювальної апаратури.